TUĞRA

TGR 2532 (6x2) WBD

ROAD TRUCK

# CABINA

TYPE

Cabina de zi / Plafon coboarat

Suspensie Cabina

Mecanica

# MOTOR

MARCA / MODEL

Cummins ISB6.7 (Euro 6)

TIP

Turbo Intercooler Diesel NUMAR DE CILINDRI - 6

Capacitate 6.7 L

PUTERE MAXIMA

320 PS (239 kW)  @ 2300 rpm

CUPLU MAXIM

1200 Nm @ 1100 rpm

DIAMETRU  & CURSA

107 mm / 124 mm

# REZERVOARE

COMBUSTIBIL  300 L

ADBLUE              74 L

# CUTIE DE VITEZA

MARCA  / MODEL

ZF 9 S 1310 TD (Manual)

NUMAR DE VITEZE

9 Inainte ,  1 Revers

Raport de Transmisie

12.73:1 ; 1.00:1 (Reverse: 12.04:1)

AMBREIAJ

430 mm, Simplu

# PUNTILE

PUNTEA  FATA

Capacitatea maxima 7500 kg

PUNTEA SPATE

Difera in fct de nr de viteze

Raport de  transmisie

4.63:1

CAPACITATE DE INCARCARE

13000 kg

TAG AXLE

CAPACITATE DE INCARCARE

9000 kg

# SUSPENSIE:

PUNTEA  FATA

Arcuri elliptice , Amortizoare Telescopice

PUNTEA SPATE

Mechanism compensare arcuri eliptice, Amortizoare Telescopice

BARA ANTIRULIU

FATA -Punte simpla

SPATE-Punti duble

# ANVELOPE:

MARIME  / NUMAR

315 / 80 R 22.5, 10+1

# JANTE:

Specificatie :

9 x 22.5

# PERFORMANTE:

VITEZA MAXIMA  (LIMITATE) (km/h)

90

RAZA DE ROTATIE (m)

7.7

# SISTEM ELECTRIC:

TENSIUNE  24 V BATERII

2 x 12 V / 180 Ah ALTERNATOR 120 A

DEMAROR

24 V

# SISTEM DE DIRECTIE:

TIPE

HIdraulic

# SISTEM DE FRANARE:

SISTEM PNEUMATIC –

CIRCUIT DUBLU

Ø410x200 Z-DISCURI , EBS, ESC, AEBS, LDWS

SI RETARDER

Electromagnetic (475 kW)	[O] FRANA DE MOTOR

# SASIUL:

SASIUL DIN PROFILE DE OTEL

8mm+5mm (Ranforsat)

# ACCESSORII  STANDARD :

Aparat de aer conditionat digital cu actionare manuala

(6 kw)

Radio /MP3/ Bluetoouth (1 DIN)

2USB+bricheta (partea soferului )

2USB+12V (partea pasagerului)

1 USB (multimedia)

Suspensie Cabina in 4 puncte independente

Cruise Control

Oglinzi Laterale electrice si incalzite

Coloana de directie reglabila

Control electronic al stabilitatii (ESC)

Trapa actionata electric

Fana Electronica (EBS)

Sistem de avertizare a parasirii benzii(LDWS)

Imobilizator electronic

Cheie unica cu telecomanda centralizata

Diferential Blocabil

Tahograf Digital

Geamuri actionate electric

Scaun sofer cu suspensie pneumatica si reglabil

Senzor de centura

Parasolare sofer + pasager

Sistem de franare de urgenta activa (AEBS)

Roata de rezerva

Lampa de ceata fata

Faruri actionate automat

Lumini in cabina

Controlul presiunii anvelopelor

Tapiterie rezistenta la uzura

Transmisie PTO

Punte liftata

# OPTIONAL ACCESSORIES

Ecran  Multimedia 7"

Suspesia pneumatica a cabinei

Suspensia pneumatica a scaunului soferului

Scaun sofer incalzit

Cotiera reglabila pasager

Sistem de management complet cu modul de monitorizarea presiunii pneurilor

Lift Electric pentru cabina

Jante din aluminiu

Trapa electrica

I

K'

K

DIMENSIUNI (mm)

A: Ampatament

3900

F

D

B: Lungimea lotala

7630

C: Latimea totala (fara oglinzi)            2545

Y

S

H

G'              P1 G

A	O

D: Inaltimea totala

F: Lungimea utila a sasiului

I: Inaltimea interioara

3300

5453

H:  Puntea fata

J:   Puntea spate

S:   Inaltimea scarii

R:   Inaltimea interioara

2083

1838

526

2155

K': inaltimea sasiului

1155

B

1670

(Tunnel Height: 190)

1440

830

P1: Distanta dintre axe duble	1350

N'

N   C

O: Consola fata

G':Consola spate

Z

J

GREUTATE(Kg) (kg)

KERB WEIGHTS (kg)

TECHNICAL

LEGAL

1. AXLE

4413

*For kerb weight calculation, minimum equipment, no driver, 20 liters of fuel,

5 liters of urea included. Kerb weight may change depends on optional equipments. Y:282  Z:238 (Loaded)

[O]: Options	[S]: Standard

SARCINA MAX PUNTEA FATA	7500

7500

2. AXLE	2108

SARCINA MAXIMA PUNTEA SPATE                  13000+9000     10500+7500    3. AXLE	1483

GREUTATEA TOTALA A MASINII	25000	25000	   TOTAL	8004*

All visuals, dimensions, characteristics and equipment are for information purposes only they are not contractual. BMC reserves the right to modify them without prior warning (February 2021).

BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fabrika, Satış ve Pazarlama Kemalpaşa Caddesi No:288 Pınarbaşı 35060 Bornova / İZMİR TÜRKİYE

444 9 262

bmctugra.com